IR-1/Tc  típ. állandó szigetelés-ellenőrző műszerkönyve                     © Tangentor 2013

ÜZEMELTETŐI KIEGÉSZÍTÉS az IR-1/Tc (és IMD-1/Tc) állandó szigetelés-ellenőrző müszerkönyvéhez

Tesztek:

- Szigetelési hibajelzés funkció tesztelése

Hibamentes állapotban a „TEST” (fólián jobb alsó) gomb folyamatos (min.5 sec.!) nyomva tartása esetén a sárga  „HIBA” Led kb. 1Hz-es frekvenciájú hang kíséretében villogni fog. A gomb elengedése után csak az „ÜZEM” (IMD-1 esetén: „ON” világíthat folyamatosa

- Transzformátor túlmelegedési hibajelzés funkció tesztelése

Hibamentes állapotban a jelű (MUTE”/Tr.teszt felíratú- fólián jobb felső) gomb enyhe(!) folyamatos (min.10 sec.!)  nyomva tartása esetén a sárga  „HIBA” és a zöld „ÜZEM” Led együttesen kb. 1,5-2Hz-es frekvenciájú hang kíséretében villogni fog. A gomb elengedése után 5-7 sec múlva visszaáll a „normál” alaphelyzet és csak az „ÜZEM/On” (IMD-1 esetén: „ON”) világíthat folyamatosan!

Hibajelzések:

- Szigetelési hiba jelzése

Szigetelési, ún. „első” hiba fellépése esetén a sárga  „HIBA” Led kb. 1Hz-es frekvenciájú hang kíséretében villogni fog a hiba fennállásáig!

A jelenségről a kórházi/intézeti műszaki személyzetet értesíteni kell! Új beavatkozás csak hibamentes állapotban kezdhető meg!!

- Transzformátor túlmelegedési hiba jelzése

A transzformátor túlmelegedése (pl.túlterhelése) esetén a jelű (IMD-1 esetén „MUTE” (fólián jobb felső) gomb  a sárga „HIBA” és a zöld „ÜZEM” Led együttesen kb. 1,5-2Hz-es frekvenciájú hang kíséretében villogni fog a hiba fennállásáig!

A jelenségről a kórházi/intézeti műszaki személyzetet értesíteni kell! Új beavatkozás csak hibamentes állapotban kezdhető meg!!

Szerviz és szaktanácsadás: TANGENTOR Gold Kft.1104 Bp. Kéknyelű u.9.

+36-1-363-0072  és +36 20/ 9453-423 (Bánáti László)

1. Falon kívüli (“F”)                    3. “RKV” táblába építhető (“E”)

2. Falba süllyeszthető (“Fs”)

IR – 1Tc típ.

túlmelegedés jelzős  ( IT-system)

állandó szigetelés-ellenőrző „master”

- falon kívül, táblákba és falba süllyesztve telepíthető!

M Ű S Z E R K Ö N Y V – J Ó T Á L L Á S

TELJESÍTMÉNY (EK MEGFELELŐSÉGI) NYILATKOZAT

A termék a     jelzés használatára jogosult

Gyártó, forgalmazó:    T A N G E N T O R   BT

Iroda, 1.sz.raktár:  HU- 1239 Bp. Rianás u.7.

T/F: (1) 363-0072 ; mobil: 20/ 9453-423  www.tangentormed.hu

No..………..… …...../  2018 ;   Kiv.: „F” –falon kív.; „Fs”-sülly kiv. „E”-rkv

Az

ORSZÁGOS KÓRHÁZ-ÉS ORVOSTECHNIKAI INTÉZET

minősítése által gyártott termék!!